SDK2.0 项目

概要设计说明书

项目名称：       SDK 2.0

项目编号：

承担部门：       3D数字化研发部

产品负责人：     殷安东

项目文档版本修改记录

| 序号 | 原版本号 | 更改后版本号 | 更改内容 | 更改人/日期 | 审核人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | A0.1 | 初稿 | 刘维 /2023-09-26 | Xxx /2022-XX-XX |

*注：试用版以A0.1依次递增，正式发布版为A/1，当发生大篇幅修改时，需依次更替到B版、C版，每个版本的修改次数依次递增

表单模板版本修改记录

| 序号 | 原版本号 | 更改后版本号 | 更改内容 | 更改人/日期 | 审批人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | A/0.1 | 初版 | 刘维 /2023-7-27 | EGP小组 /2023-7-31 |
| 2 | A/0.1 | A/0.2 | - 根据评审要求修改 | 刘维 /2023-08-21 | 赵晓波 /2022-08-15 |
| 3 | A/0.2 | A/1 | 体系评审后修改 | 刘维 /2023-09-10 | 赵晓波 /2023-09-** |

目  录

1. 引言	1

1.1. 目的	1

1.2. 背景	1

1.3. 参考资料	1

1.4. 术语与缩写解释	1

2. 总体设计	2

2.1. 功能描述	2

2.2. 运行环境	3

2.2.1. 硬件环境	3

2.2.2. 软件环境	3

2.3. 设计约束	3

2.4. 基本设计概念和处理流程	4

2.4.1. 设计思想	4

2.4.2. 软件结构	4

2.4.3. 指令流程图	5

2.4.4. 数据流程图	5

2.4.5. 部署	6

2.5. 技术可行性分析 [无]	6

3. 系统模块设计	7

3.1. 模块结构及关系	7

3.2. Sn3DSDKDemo设计	8

3.3. Sn3DWrapper/Sn3DSDKCore/Sn3DSDKDataLib 设计	9

3.4. Sn3DSDKPlugin 设计	9

3.5. Sn3DSDKWrapper模块C函数主要接口设计	10

4. 系统性能设计[可选]	11

5. 系统配置设计[可选]	12

6. 兼容及扩展性设计[可选]	13

7. 实施规划[可选]	14

8. 部署视图[可选]	15

9. 系统安全防范设计	16

10. 其他[可选]	17

引言

目的

1、帮助测试组有针对性的对软件进行功能和性能测试覆盖。

2、帮助设计、研发理解设计意图。

背景

- 1、2.0新平台软件即将发布，配套SDK需要及时发布

- 2、旧平台的SDK难以满足的客户需求，需要新平台SDK支持

- 3、旧平台SDK文档和Demo的易用性、规范性需要提升，降低客户开发门槛

- 4、产测工具定制和机械臂自动化开发需要SDK支持，提高产线效率

- 5、工业软件客户的自动化模块需要兼容

- 6、3D数字化研发部在分析总结旧SDK平台存在的问题和后续业务需求基础上提出了SDK2.0开发需求，

- 并由产品研发部牵头设计开发。

参考资料

XL-QER-RD-090_[FreeScan2.0 SDK]_软件需求规格说明书20230924.docx

术语与缩写解释

表 1-1 术语与缩写解释

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |
| ZeroMQ | 开源的跨平台网络通讯库 |

总体设计

功能描述

整体功能要求：

| 需求编号 | 需求名称 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C函数风格的SDK接口；Python和c#接口封装类 | 高 |
| 2 | C++/python/c# SDK Demo | 高 |
| 3 | 中文/英语 chm格式的SDK文档 | 高 |
| 4 | 支持设备：5M/9M/UE/UEP/Combo/Trak/2X系列 | 高 |
| 5 | 支持的软件版本：OptimScan1.1.0.1/FreeScan2.0.1 Trak2.0/2X4.0 | 高 |
| 6 | 工业软件需兼容旧版本自动化接口 | 高 |
| 7 | 支持原始设备控制接口，方便产测工具开发 | 高 |
|  |  | 高 |

详细功能列表：

| 序号 | 详细功能列表 |
| --- | --- |
| 1 | 设备在线检测、上线离线通知、设备类型名字、加密狗错误信息通知 |
| 2 | 5M/9M/Combo/UE/UEP/Trak/2X设备接口；断线重连 |
| 3 | 实时视频显示/亮度调节 |
| 4 | 5M/9M/Combo/UE/UEP/Trak/2X 进入退出标定 |
| 5 | 5M/9M/Combo/UE/UEP/Trak/2X各种标定切换、标定采集控制逻辑、标定位姿计算结果通知、标定计算进度和结果通知 |
| 6 | Combo/UE/UEP/Trak 进入、退出激光线扫描模式 |
| 7 | Combo/UE/UEP/Trak激光线新建工程、打开工程 |
| 8 | Combo/UE/UEP/Trak激光线扫描控制：预扫、扫描、暂停、取消扫描、保存 |
| 9 | Combo/UE/UEP/Trak扫描设置面板控制功能 |
| 10 | UE/UEP/Combo/Trak封装面板功能/保存 |
| 11 | Combo 进入、退出红外扫描模式 |
| 12 | Combo红外扫描新建工程、打开工程 |
| 13 | Combo红外扫描控制：预扫、扫描、暂停、生成数据、取消扫描、保存 |
| 14 | Combo红外扫描扫描设置面板控制功能 |
| 15 | Combo红外扫描扫描封装面板功能/保存 |
| 16 | 激光/红外/白光/固定 扫描编辑删除功能 |
| 17 | 5M/9M/2X 固定扫描进入退出、新建、打开工程 |
| 18 | 5M/9M/2X 固定扫描设置面板接口 |
| 19 | 5M/9M/2X 扫描、保存接口、封装保存接口 |
| 20 | 2X 手持序列进入退出、新建打开工程、扫描控制、保存、封装及保存 |
| 21 | 2X 快速扫描进入退出、新建打开工程、扫描控制、保存、封装及保存 |
| 22 | 新增的温度数据/激光扫描开关激光线接口/红外扫描开关红外投影接口 |
| 23 | 实时扫描数据信息：增量点云、当前片点云、实时拼接rt、拼接状态、距离位置、标志点、编码点数据、固定扫描单片数据 |
| 24 | 整体三维数据：整体点云、整体网格、封装网格、 |
| 25 | 三维场景渲染控制：渲染图片大小设置、结果图片，外部传递鼠标编辑选择、旋转平移缩放事件，编辑选择（第一版本只支持套索选择） |
| 26 | c接口内部协议打印到日志和控制台 |
| 27 | 兼容老版本自动化接口 |
| 28 | 性能不低于发布版本软件 |
| 29 | 标定可独立带界面对外提供，SDK显示界面时候带有logo的地方可以通过配置文件配置隐藏logo |

运行环境

SDK 需要支持的设备5M/9M/UE/UEP/Combo/Trak/2X系列设备

SDK 需要支持的软件版本：OptimScan 1.1.0.1/FreeScan 2.0.1/2X 4.0/Trak2.0

硬件环境

推荐电脑：

电脑内存：32G

显示分辨率：1920*1080 100%；

显卡：NVIDIA GTX3060及以上

显存：6G，不低于4G

处理器：I7-8700

端口：高速USB3.0

软件环境

Win11,x64bit./linux ubuntu 18.04

Qt5.15

VS2017

设计约束

1、需求约束：XL-QER-RD-090_[FreeScan2.0 SDK]_软件需求规格说明书20230924.docx

- SDK 插件架构和2.0软件平台保持一致

- SDK 内部和2.0扫描平台通讯沿用旧版本SDK，zeromqt的思路

- SDK 对外提供的接口改为c接口

- SDK Demo 界面风格、交互逻辑保持一致和旧版本SDK一致

- 软件质量的约束，遵循需求中非功能性需求

- 2、需求约束：XL-QER-RD-039_扫描软件新架构_软件设计说明.docx

- 3、隐含约束：XLQES-C-RD-023_软件开发规范指导手册_1_A.pdf

- 代码配置管理使用camke+conan

- 代码组织层次遵循doxygen要求

- 代码注释和命名规范遵循规范c++和qt部分的要求

基本设计概念和处理流程

### 设计思想

- 对外提供c函数，在c函数基础wrapper不同语言的接口

- SDK 内核拆分为指令和大数据处理两个模块

- 2.0 SDK和扫描软件通讯过程保持和旧版本SDK一致，通过json通讯，json协议支持版本号

- 方便后续升级和旧版本兼容。

- 扫描软件内部通过实现一个SDK适配器插件转换指令，

- 该插件将SDK发过来指令转成发布的信号发送给扫描软件业务组件

- 该插件将订阅扫描软件业务组件信号发送给SDK实现双向指令通讯

- SDK插件的信号定义需要参考重用界面控制扫描软件的信号名字及参数

- 不同设备、不同模式的差异性利用c++的多态实现不同的插件类适配

- 不同客户的SDK使用场景，通过SDK配置工具修改配置文件

- SDK插件运行在扫描软件客户端，扫描软件在SDK运行模式下，根据客户业务场景配置实现客户端界面

- 显示隐藏，保持扫描软件原来运行逻辑不变。

### 软件结构

1整个系统是一个多进程的分布式系统；

2对外提供的SDK通过ZMQ和扫描软件进行指令通讯；

3 SDK和扫描软件进程间大规模数据传输通过共享内存和TCP传输；

4 SDK 对外提供c函数、c函数的python和c#包装；

5 Sn3DSDKCore 和 Sn3DSDKDataLib的 c++类，单独提供给期望自己通过网络协议通讯和扫描软件交互

开发的客户参考；

6 SDK 配置工具，根据用户工具界面的选择，修改扫描软件配置文件，加载Sn3DSDKPlugin,开启和关闭

不同的SDK应用场景

### 指令流程图

### 数据流程图

### 部署

- 扫描软件不显示界面，作为后台服务器运行，SDK不提供三维场景渲染结果，不提供内存三维数据

- 设备产测工具使用场景；使用者电脑先安装扫描软件，使用配置工具备份软件配置文件

- 复制SDK相关DLL和对应配置文件

- 扫描软件不显示界面，作为后台服务器运行，SDK提供三维场景渲染结果，不提供内存三维数据

- 客户无三维开发能力，但是想集成三维场景；使用者电脑先安装扫描软件，使用配置工具备份软件

- 配置文件复制SDK相关DLL和对应配置文件

- 扫描软件不显示界面，作为后台服务器运行，SDK提供三维数据客户有三维渲染开发能力，自己做

- 三维渲染；使用者电脑先安装扫描软件，使用配置工具备份软件配置文件复制SDK相关DLL和对应

- 配置文件

- 扫描软件显示界面和三维场景，SDK不提供三维场景渲染结果，不提供内存三维数据RobotDK、自动

- 化、产线生产自动化工具；使用者电脑先安装扫描软件，使用配置工具备份软件配置文件复制SDK

- 相关DLL和对应配置文件。

- 扫描软件显示界面和三维场景，SDK不提供三维场景渲染结果，提供内存三维数据；使用者电脑先

- 安装扫描软件，使用配置工具备份软件配置文件复制SDK相关DLL和对应配置文件。

- 客户不安装扫描软件，集成整个SDK 软件包+扫描软件，自己做安装包发布：

- SDK 提供扫描软件驱动安装卸载脚本+SDK库+扫描软件整体打包为SDK包对外提供。

- 综合1-6的SDK使用场景，SDK发布提供三种形式：

- A: 轻量级各个扫描软件版本对应的专用SDK：SDK Demo+SDK库+SDK 文档 +SDK配置文件;

- 不对外提供SDK配置工具，不包含扫描软件，需要用户自己安装扫描软件。

- B: 轻量级通用SDK,不区分扫描软件版本： SDK Demo+SDK库+SDK 文档 +SDK配置文件+SDK 配置工具;

- 不包含扫描软件，需要用户自己安装扫描软件，内部使用。

- C: 扫描软件版本对应的完整的专用SDK：SDK Demo+SDK库+SDK 文档 +SDK配置文件+扫描软件+驱动安装卸载脚本;不对外提供SDK配置工具。

技术可行性分析 [无]

涉及到新的关键核心或难点技术，需进行必要的可行性分析，这类型的可行性分析应一并在架构（概要）设计文档中体现。或者直接引用可行性分析报告。

- 由于扫描软件在SDK运行模式下，弹窗和界面要保持正常状态，存在的技术问题和解决方案知道原则如下：

- SDK实现中必须遵顼不修改已经发布软件代码,如果出现不修改无法实现的问题时，需要提出来

- 讨论具体技术方案

- SDK模式运行下，界面弹窗处理：修改公共界面弹窗基类，支持SDK控制，SDK模式自动关闭无选型的弹

- 窗，有选型的弹窗，基类在SDK模式下发送信号通过SDK插件通知SDK客户端，并等待SDK发送设置信

- 息后根据发过来的信息模拟关闭弹窗。

- 进度条处理： 修改进度调基类，支持SDK模式，SDK模式下根据SDK场景设置显示或者隐藏进度条，

- 通知SDK客户端进度值。

- 界面状态处理： SDK插件实现时候尽量模拟界面信号来确保界面状态正常；

- 必要时候可以一个接口需要实现模拟多个界面信号

- 以下技术要点需要在项目开始前验证通过：

- SDK 模式下显示隐藏扫描软件主界面

- SDK 插件通过配置文件中的qml界面元素id，查找到对应的界面元素，模拟信号控制界面

- Qt共性内存写数据，boost或者windows api读写工程实现输出传输

系统模块设计

模块结构及关系

| 编号 | 模块名称 | 功能简述 | 与相关模块、函数的相互关系描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sn3DSDKDemo | 对外提供sdk demo | 包含c++ Qt Demo,Python Demo,C# Demo ； |
| 2 | Sn3DSDKWrapper | SDK对外接口层 | 包含c接口、python、c#接口封装 |
| 3 | Sn3DSDKDataLib | 扫描软件三维数据解析 | 包含各个模式下的实时扫描数据、视频数据、封装数据、标志点数据获取、三维场景渲染结果数据；支持共享内存和tcp接收数据 |
| 4 | Sn3DSDKCore | SDK指令通讯封装 | 使用json+zeromq和SDK插件通讯 |
| 5 | ZeroMQ | 第三方通讯中间件 | 支持发布订阅 |
| 6 | Sn3DScanAdapter | ZeroMQ服务器 | 旧版本sdk组件复用，支持将json命令解析为qt元数据，调用Sn3DSDKPlugin的信号和槽函数 |
| 7 | Sn3DSDKPlugin | SDK插件 | 适配到扫描软件框架中，将Sn3DScanAdapter转发过来的信号转成信号通过box框架转发给具体扫描业务组件 |
| 8 | Sn3DBox | 扫描软件框架库 | 通知SDK配置文件加载Sn3DSDKPlugin |
| 9 | Sn3DSDKConfigTool | SDK配置文件工具 | 根据客户选择SDK使用方式，生成正确SDK配置文件，并将SDK相关dll放置到正确的位置 |

Sn3DSDKDemo设计

Sn3DWrapper/Sn3DSDKCore/Sn3DSDKDataLib 设计

Sn3DSDKPlugin 设计

Sn3DSDKWrapper模块C函数主要接口设计

c接口设计描述样例：SDK函数、参数实现命名规范、文档规范、内容方面均需要遵循该样例

  - 关闭设备句柄

sn3dClose

关闭设备句柄

int sn3dClose( void* handle );

Parameters

handle

[in]   设备句柄  sn3dInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考返回值定义宏

Remarks

1 函数的功能为释放设备句柄资源。

2一次只能使用一种类型的设备句柄。

3 必须调用该函数释放了一种类型的设备句柄才可以再次调用sn3dInitialize初始化另外一种类型的设备句柄。

4 支持的设备类型：UE/UEP/Combo/Trak

5 支持的软件版本：UE2.0.1/Trak2.0/OptimScan1.1

系统性能设计[可选]

- 内存关联遵循谁分配谁释放的原则，SDK提供接口给外部分配内存，三维数据直接反序列化

- 到外部用户提供的内存中，避免内存重复拷贝

- 2、实时扫描帧率需和扫描软件保持一致：

系统配置设计[可选]

- 1、通过cmake组织管理工程

- 2、通过conan管理第三方软件包和公用库

- 3、Sn3DSDKDemo代码仓库结构及位置

- 代码仓库位置：gitlab.shining3d.io/sn3dscanplatform2022/sn3dsdkdemo

- 内部文件夹结构：包含Sn3DCPlusDemo、Sn3DCSharpDemo、Sn3DPythonDemo

- 4、Sn3DSDKWrapper代码仓库结构及位置

- 代码仓库位置：gitlab.shining3d.io/sn3dscanplatform2022/sn3dsdkwrapper

- 内部文件夹结构：包含Sn3DCWrapper、Sn3DCSharpWrapper、Sn3DPythonWrapper

- 5、Sn3DSDKCore代码仓库结构及位置

- 代码仓库位置：gitlab.shining3d.io/sn3dscanplatform2022/sn3dsdkcore

- 内部文件夹结构： 遵循公司代码规范

- 5、Sn3DSDDataLib代码仓库结构及位置

- 代码仓库位置：gitlab.shining3d.io/sn3dscanplatform2022/sn3dsdkdatalib

- 内部文件夹结构：include/sn3dsdkdatadefine.h 需按照c风格定义数据供Sn3DSDKCore和

- Sn3DSDKCWrapper及Sn3DSDKDemo统一使用，避免内存数据格式转换和复制

- 6、Sn3DSDKPlugin代码仓库结构及位置：

- 代码仓库位置：gitlab.shining3d.io/sn3dscanplatform2022/sn3dsdkplugin

- 内部文件夹结构：遵循公司代码规范

兼容及扩展性设计[可选]

1、扩展c接口支持新接口

2、Sn3DSDKCore和Sn3DSDKDataLib扩展子类支持不同标定扫描的差异性，共性

功能放到基类

3、Sn3DSDKPlugin 模块扩展子类支持子类支持不同标定扫描的差异性，共性

功能放到基类

实施规划[可选]

- 系统计划分三个阶段达成完整设计目标

- 第一阶段目标：

- 实现设备在线检测、设置相关控制、标定、扫描、封装、保存主流程功能

- 实现共享内存传输数据

- 支持UE/UEP/Combo/Trak设备

- 兼容旧版本自动化接口

- 实现SDK配置工具

- C++ SDK Demo

- 中英语文档

- 第二阶段目标：

- 支持5M/5MP/2X系列设备

- 支持固定扫描

- 支持三维渲染结果图片通知外部

- 支持编辑和三维场景控制

- Python SDK Demo

- 第三阶段目标：

- 支持linux 平台

- 支持H/HX/H2/SESP

- 支持网络传输三维大数据

- 支持c# SDK Demo

部署视图[可选]

SDK发布文件夹层次：

- bin: 包含SDKDemo执行程序、SDK配置工具、SDK库及依赖的第三方库

- doc: 包含中/英语chm文档

- Includ：包含sn3dsdkc.h,sn3dsdkpython.py,sn3dsdkccharp.cs

- Lib：SDK库链接文件和zeromq的lib文件

- Sn3DSDKDemo: c++、python、c# Demo源码，每个demo一个文件夹

系统安全防范设计

- SDK配置工具只对部分客户开放，避免影响销售策略

- SDK包的下载权限管理只对特定客户开通指定SDK包，无需开放所有SDK包

其他[可选]

- 所有c接口入口和返回处需要支持日志，打印输入返回参数，方便后续核查问题

- 使用glog日志库