SDK 2.0

用户手册

项目名称：  SDK2.0

项目编号：

承担部门：3D数字化研发部

产品负责人：殷安东

目录

修订记录	3

SDK调用流程	4

数据结构与宏定义	5

数据结构	5

宏定义	9

手持扫描接口定义	11

打开设备句柄	11

关闭设备句柄	11

注册回调函数	12

回调响应函数	12

FreeScan设备支持的消息	13

发送命令	15

FreeScan设备支持的命令	16

设置标定模式	19

开始标定	19

结束标定	20

新建工程	20

设置扫描参数	21

设置激光线等级	21

设置是否增量框架点	22

开始扫描	22

暂停扫描	23

取消扫描	23

结束扫描	24

应用封装	24

确认封装	25

保存封装	25

设置扫描模式	25

进入扫描页面	26

进入扫描模式页面	26

设置亮度等级页面	27

设置是否高速扫描模式	27

设置扫描对象类型	28

共享内存解析	28

视频数据解析	30

注意事项	32

# 修订记录

| 版本 | 修改内容 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 0.0.2 | 增加调用流程章节 | 2024-1-4 |
| 0.0.1 | 初稿生成 | 2023-12-28 |

# SDK调用流程

首先请按照《XL-QER-RD-012_[SDK 2.0]_开发环境配置[SDK2.0].docx》完成环境配置。之后调用SDKCWrapper.h中定义的接口函数，调用后根据返回值以及结果回调函数来处理下一步应用逻辑。请参阅手持扫描接口定义。

调用流程示意图

回调（命令解析）示意图

注意：命令发送和回调是两个独立的逻辑流程，互不干扰。这个过程和常见的网络程序类似，发送报文的模块只负责发送并告知发送结果是成功还是失败。而接收（回调）流程只负责带回系统当前的结果。对于本SDK来说，回调可能是设备在线情况、某条指令的执行结果、系统可用内存等。

# 数据结构与宏定义

  - 数据结构

| SN3D_SCENE_DATA成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| nCurrentMarkersCount | 当前标志点数量 |
| nWholeMarkersCount | 整体标志点数量 |
| nCurrentCloudCount | 当前标志点数量 |
| nWholeCloudCount | 整体标志点数量 |
| pCurrentMarkers | 指向当前标志点数组的指针，类型为SN3D_MARKER |
| pWholeMarkers | 指向整体标志点数组的指针，类型为SN3D_MARKER |
| pCurrentCloud | 指向当前点云数组的指针，类型为SN3D_CLOUDPOINT |
| pWholeCloud | 指向整体点云数组的指针，类型为SN3D_CLOUDPOINT |
| aCurrentCloudRt | 旋转矩阵和平移向量，类型为RT结构体 |
| mMesh | 整体网格，类型为SN3D_MESH_DATA整体网格结构体 |
| mIncreaseMesh | 增量网格，类型为SN3D_INCREASE_MESH_DATA增量网格结构体 |

| SN3D_MARKER标志点成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| mCoords | 标志点法向量数组，长度为3个float类型 |
| mNormals | 标志点法向量数组，长度为3个float类型 |
| nId | nId，编号 |
| nDiameter | float类型，直径 |
| nCodeId | int类型，编码点ID，ID小于0为普通标志点 |
| bIsDelete | bool类型，是否删除改标志点 |

| SN3D_CLOUDPOINT点云结构体成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| pPointCoords | 点云坐标数组，SN3D_POINT_DATA类型 |
| pPointNormals | 点云法向量数组，SN3D_POINT_DATA类型 |
| pPointColors | 点云纹理颜色数组，SN3D_POINT_DATA类型 |

| SN3D_POINT_DATA点云数据结构体成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| nX | float类型 |
| nY | float类型 |
| nZ | float类型 |

| SN3D_SCANNER_RT结构体成员变量 |  |
| --- | --- |
| aRot | 旋转矩阵数组，长度为9个float类型 |
| aTrans | 平移向量数组，长度为3个float类型 |

| SN3D_MESH_DATA整体网格结构体成员变量 |  |
| --- | --- |
| nMeshpointCount | 顶点数组长度 |
| nMeshNormalCount | 法向量数组长度 |
| nMeshTriFaceIdCount | 点云索引数组长度 |
| nMeshTextureIdCount | 纹理索引数组长度 |
| nTextureUVCount | 纹理UV坐标数组长度 |
| pMeshPoint | 顶点数组，每个元素是SN3D_POINT_DATA类型，代表点云(x,y,z)坐标 |
| pMeshNormal | 法向量数组，每个元素是SN3D_POINT_DATA类型，代表垂直于面片的向量 |
| pMeshTriFaceId | 点云索引数组，每个元素是SN3D_TRI_FACE类型，代表3个顶点的索引 |
| pMeshTextureId | 纹理索引数组，每个元素是SN3D_TRI_FACE类型 |
| pTextureUV | 纹理UV坐标数组，每个元素是SN3D_UVCOORD类型 |
| mImage | 纹理图，类型为SN3D_IMAGE_DATA |

| SN3D_IMAGE_DATA纹理图结构体成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| width | int类型，纹理图宽度 |
| height | int类型，纹理图高度 |
| channel | int类型，纹理图通道 |
| data | unsigned char*类型，纹理图数据指针 |

| SN3D_TRI_FACE索引结构体成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| x | int类型，顶点x索引 |
| y | int类型，顶点y索引 |
| z | int类型，顶点z索引 |

| SN3D_UVCOORD结构体成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| uu | int类型，u坐标 |
| vv | int类型，v坐标 |

| SN3D_INCREASE_MESH_DATA增量网格结构体成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| nVertexCount | int类型，顶点数量 |
| pVertex | 顶点数组，每个元素为SN3D_POINT_DATA类型 |
| nMeshTriFaceIdCount | int类型，暂时保留，但也需要分配内存 |
| pMeshTriFaceId | SN3D_TRI_FACE类型，暂时保留，但也需要分配内存 |
| pWeightSet | float*类型，每个顶点的权重，用于质量色谱 |

ScanPars扫描参数结构体

| 成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| scanPointCloud | bool类型，是否扫描点云/网格 |
| scanMarkers | bool类型，是否扫描框架点 |
| scanPhotographic | bool类型，是否摄影测量 |

FreeScanMeshPar封装参数结构体

| 成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| fileter_level | int类型，滤波等级 |
| remove_small_floating_parts | int类型，移除的小杂片尺寸，含义参考客户端软件 |
| max_trianlges_ischeck | bool类型，限制三角面片数量 |
| max_trianlges_value | int类型，最大的三角面片数量 |
| fill_small_hole_ischeck | bool类型，是否进行补小洞检测 |
| fill_small_hole_value | int类型，要补的小洞尺寸，含义参考客户端软件 |
| remove_spike_ischeck | bool类型，是否移除小尖刺 |
| marker_hole_filling_ischeck | bool类型，是否检测标志点形成的小洞 |
| isRememberChoice | bool类型，暂不使用 |

FreeSaveMeshPar保存封装结构体

| 成员变量 | 含义 |
| --- | --- |
| fileName | const char*类型，文件名 |
| folderPath | const char*类型，文件所在的文件夹名称 |
| format | const char*类型，格式，校验用，根据后面的saveAscFile等成员，生成形如“01000000”的字符串 |
| method | const char*类型，传入“save”即可 |
| postpageVisible | bool类型，内部使用，这里传入true即可 |
| saveAscFile | int类型，1表示保存asc格式，0表示不保存asc格式 |
| saveStlFile | int类型，1表示保存stl格式，0表示不保存stl格式 |
| saveObjFile | int类型，1表示保存obj格式，0表示不保存obj格式 |
| savePlyFile | int类型，1表示保存ply格式，0表示不保存ply格式 |
| saveP3File | int类型，1表示保存p3格式，0表示不保存p3格式 |
| save3MfFile | int类型，1表示保存3mf格式，0表示不保存3mf格式 |
| saveTxtFile | int类型，1表示保存txt格式，0表示不保存txt格式 |
| saveCsvFile | int类型，1表示保存csv格式，0表示不保存csv格式 |

宏定义

    - 设备类型定义

| 设备类型 | 宏定义值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SNSDK_DEVTYPE_UE | 0x00000000 | UE设备 |
| SNSDK_DEVTYPE_UEPRO | 0x00000001 | UE Pro设备 |
| SNSDK_DEVTYPE_COMBO | 0x00000002 | Combo设备 |
| SNSDK_DEVTYPE_TRAK | 0x00000003 | Trak设备 |
| SNSDK_DEVTYPE_5M | 0x00000004 | 5M设备 |
| SNSDK_DEVTYPE_9M | 0x00000005 | 9M设备 |
| SNSDK_DEVTYPE_E10 | 0x00000006 | E10设备 |
| SNSDK_DEVTYPE_2X | 0x00000007 | 2X 设备 |

    - 错误码定义

| 错误码 | 宏定义值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SNSDK_ERR_OK | 0x00000000 | 操作成功 |
| SNSDK_ERR_NOTINITIALIZED | 0x00000001 | 未初始化 |
| SNSDK_ERR_INITIALIZEFIAILZED | 0x00000002 | 初始化失败 |
| SNSDK_ERR_AlREADYINITIALIZED | 0x00000003 | 重复初始化 |
| SNSDK_ERR_SAVEFAILED_TYPEERROR | 0x00000004 | 保存失败，格式错误 |
| SNSDK_ERR_CHECKDEVICEFAILED_PLENOTRIGHT | 0x00000005 | 连接设备失败，ple不正确 |
| SNSDK_ERR_CHECKDEVICEFAILED_NODEVICEFOUND | 0x00000006 | 连接设备失败，未发现设备 |
| SNSDK_ERR_OPENORCREATSLNFAILED | 0x00000007 | 创建或打开工程失败 |
| SNSDK_ERR_ENTERSCANFAILED | 0x00000008 | 进入扫描失败 |
| SNSDK_ERR_SCANFAILED | 0x00000009 | 扫描中失败 |
| SNSDK_ERR_ENDSCANFAILED | 0x0000000A | 生成失败 |
| SNSDK_ERR_MESHFAILED | 0x0000000B | 网格化失败 |
| SNSDK_ERR_EXITSCANFAILED | 0x0000000C | 退出扫描失败 |
| SNSDK_ERR_CANCELSCANFAILED | 0x0000000D | 取消扫描失败 |
| SNSDK_ERR_SAVEFAILED | 0x0000000E | 保存失败 |
| SNSDK_ERR_CREATNEWPROJECTFAILED | 0x00000010 | 新建工程失败 |
| SNSDK_ERR_WORKRANGE | 0x00000011 | 工作距离范围不符合要求 |
| SNSDK_ERR_UNIMPLEMENTED | 0x00000012 | 功能未实现 |
| SNSDK_ERR_NULLFUNCTION | 0x00000013 | 空函数 |
| SNSDK_ERR_STARTPLUGIN_FAIL | 0x00000014 | 启动插件失败 |
| SNSDK_ERR_NULLDATA | 0x00000015 | 空数据 |
| SNSDK_ERR_NULLSERVICE | 0x00000016 | 空服务 |
| SNSDK_ERR_OUTOFMEMORY | 0x00000017 | 内存不足 |
| SNSDK_ERR_UNKNOWN | 0x00000018 | 未知错误 |
| SNSDK_ERR_INVALIDINPUT | 0x00000019 | 非法输入 |
| SNSDK_ERR_TOOFEW_SCANDATA | 0x0000001A | 扫描数据太少 |
| SNSDK_ERR_OPTIMIZE_POINT_FAIL | 0x0000001B | 优化点云失败 |
| SNSDK_ERR_PROCESSERROR | 0x10000000 | 流程调用错误 |

    - 扫描模式

| 扫描模式 | 宏定义值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SNSDK_SCANMODE_LASER | 0x00000000 | 激光扫描 |
| SNSDK_SCANMODE_SPECKLE | 0x00000001 | 散斑扫描 |
| SNSDK_SCANMODE_INFRARED | 0x00000002 | 红外扫描 |

    - 扫描状态

| 扫描模式 | 宏定义值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SNSDK_PRE_SCAN | 0x00000000 | 预扫前 |
| SNSDK_PRE_SCANNING | 0x00000001 | 预扫 |
| SNSDK_SCAN | 0x00000002 | 扫描 |
| SNSDK_PAUSED | 0x00000003 | 暂停 |
| SNSDK_SCAN_STOPED | 0x00000004 | 停止 |

    - 物体对象类型

| 物体对象类型 | 宏定义值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SNSDK_SCANOBJECT_NORMAL | 0x00000000 | 普通物体 |
| SNSDK_SCANOBJECT_REFLECT | 0x00000001 | 反光物体 |
| SNSDK_SCANOBJECT_BLACK | 0x00000002 | 黑色物体 |

# 手持扫描接口定义

  - 打开设备句柄

Sn3DInitialize

初始化设备句柄

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DInitialize( HSN3DSDKSERVICE* hService, int iDeviceType );

Parameters

hService

[in] SDK 调用句柄，和文件句柄类似，它作为本次一些列调用的标识符

iDeviceType

[in] 设备类型 参考设备类型定义

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1 函数的功能为初始化设备句柄。

2 一次只能使用一种类型的设备句柄。

3 必须调用Sn3DRelease释放了一种类型的设备句柄才可以再次调用Sn3DInitialize初始化另外一种类型的设备句柄。

  - 关闭设备句柄

Sn3DRelease

关闭设备句柄

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DRelease( HSN3DSDKSERVICE* pService );

Parameters

pService

[in] 设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1 函数的功能为释放设备句柄资源。

2一次只能使用一种类型的设备句柄。

3 必须调用该函数释放了一种类型的设备句柄才可以再次调用Sn3DInitialize初始化另外一种类型的设备句柄。

注册回调函数

Sn3DRegisterCallback

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DRegisterCallback( HSN3DSDKSERVICE pService, SDKCORE_CALLBACK pfCallBack, void* pUserData ) ;

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

pfCallBack

[in]系统通过此回调函数返回系统调用结果以及事件通知，如设备掉线、初始化完成、创建工程失败等。

typedef void (CALLBACK *SDKCORE_CALLBACK)(int iEventType, int iExtendData, void* pData, size_t stDataLen, void* pUserData);

pUserData

[in] pfCallBack函数的最后一个参数，当回调触发时将此参数返回给用户

Return Values

参考错误码定义

Remarks

注册此回调函数后，系统将事件以及调用结果通知注册者，当前版本不具备反注册以及重复注册功能。

回调响应函数

SDKCORE_CALLBACK

typedef void (CALLBACK *SDKCORE_CALLBACK)( int iEventType, int iExtendData, void* pData, size_t stDataLen, void* pUserData );

Parameters

iEventType

[in] 事件类型

iExtendData

[in]事件扩展数据

pData

[in] 事件数据

stDataLen

[in] 事件数据字节数

pUserData

[out] 注册时传入的用户数据

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1  此函数只有在注册之后才能被调用，并且函数实现代码需要SDK调用者自己维护；

2  回调函数在SDK内部的工作线程执行，因此外部需要注意多线程处理；

3  回调函数里面不能调用其它SDK API函数。

FreeScan设备支持的消息

FreeScan设备包括FreeScan UE、FreeScan UE Pro以及FreeScan Combo设备。消息以json串方式提供。

| json串 | 含义 | 参数及备注 |
| --- | --- | --- |
| {"cmd":"deviceStatus", "offline":false} | 设备状态 | "offline", true表示设备掉线，false表示设备在线 |
| {"cmd":"addPrj", "prjInfo":{"prjPath":"d:/testdata/Project1.laser_prj_uep"}} | 添加工程 | 新添加工程名称生成完毕，记录工程列表，保存点云的命令需要此列表，参阅FreeScan设备支持的命令 |
| {"cmd":"newProjectFinish"} | 新建工程成功 | 注意，此消息不会带回具体工程名称，名称需要在"addPrj"消息时保存 |
| {"cmd":"saveScanDataReturn"} | 保存数据完毕 |  |
| {"cmd":"updateStateWhenStopFusion"} | 融合完毕 | 融合的具体含义请参考客户端用户手册 |
| {"cmd":"initalCalibParam"} | 初始化标定完成 |  |
| {"cmd":"showProgress", "data": { "title":"Now loading", "data":"30", "visible":true } } | 某些工作的进展情况 | "data"是一个对象节点，内部包含以下3个属性。"title"表示进度提示信息，"data"表示具体进度值，"visible"表示进度条是否可见。注意：重要的功能不能用进度条判断是否完成，进度条主要用于实时报告完成情况 |
| {"cmd":"hideProgress"} | 进度条已隐藏 |  |
| {"cmd":"CalibHeightOKChanged", "okheight":"2" } | 标定完成的格子编号 | 这里的格子指标定界面上的绿色格子，序号从0开始 |
| {"cmd":"setGroupIndex", "index":"2" } | 标定完成的组号 | 这里的组，指一条直线标定动作完成，每条直线包含一组格子 |
| {"method":"meshResult", "success":true } | 封装结果 | "success", true表示封装成功 |
| {"method":"saveMeshFinished", "finish":true } | 保存封装结果 | "finish", true表示保存封装后的文件成功 |
| {"cmd":"showMaximized"} | 系统初始化完成 |  |
| {"cmd":"calibCalculateResult", "calibResult":true, "camErr":"0.018922"} | 标定结果 | "calibResult", true表示标定成功。"camErr"表示标定残差 |
| {"cmd":"sdkScanPageSwitched"} | 切换至扫描界面 |  |
| {"cmd":"ScanModeChange", "scanMode": 0} | 扫描状态切换 | "scanMode", 参阅扫描状态 |
| {"cmd":"returnScanSoftSetting", "enablePreScanFlg": true, "uep_changepoint_arrayvalue":"0.01, 0.02, 0.05, 0.2, 0.3"} | 获取到配置结果 | "enablePreScanFlg", true表示启用预扫 "uep_changepoint_arrayvalue"表示UE Pro设备支持的点距列表， 字符串格式，用逗号分隔 |
| {"cmd":"generatePointCloudResult", "result":0 } | 生成框架点/点云结果 | "result", SNSDK_ERR_OK表示成功，否则表示对应的错误码，参阅错误码定义 |
| {"cmd":"cancelScanFinish"} | 取消扫描完成 | 也就是删除扫描数据完成 |
| {"cmd":"showProgress", "data": { "title":"Change Point Distance", "value":1 } } | 修改扫描点距完成 | 这是进度消息的一个特殊应用 |
| {"cmd":"createOrLoadCurProjectFinished", "PROJECT_TYPE":"0", "LASER_GRADE":"26", "MATERIAL_TYPE":"0", "HIGH_SPEED_MODE":"0", "STRONG_LIGHT_MODE":"0", "BRIGHTNESS_LEVEL":"2", } | 打开工程完成 | 本消息获取一系列的工程信息。 "PROJECT_TYPE", "0"和"2"表示扫描点云/网格，其他值表示框架点。 "LASER_GRADE"，激光线线数，对于FreeScan设备来说，可取的值有"26"，"7"，"5"，"1"。 "MATERIAL_TYPE"，扫描物体类型，"0"表示普通物体，"2"表示反光物体。 "HIGH_SPEED_MODE"，"1"表示高速扫描工程，"0"表示普通扫描工程。 "STRONG_LIGHT_MODE"，"1"表示强光扫描工程，"0"表示普通扫描工程。 "BRIGHTNESS_LEVEL"，亮度级别，对应扫描控制面板上的[0, 17]等级 |
| { "cmd":"currentRTcmd", "rot0": 0.3785639731719602, "rot1": -0.25789540718875675, "rot2": -0.888920287296451, "rot3": 0.00612465152633862, "rot4": 0.961074718181977, "rot5": -0.27622069928793314, "rot6": 0.9255548643165032, "rot7": 0.09912287840039362, "rot8": 0.36540778332936547, "trans0": -181.08949382871026, "trans1": -16.99803930550829, "trans2": 150.74391990416274 } |  | 当前片RT。rot0-rot9表示旋转矩阵。trans0-trans2表示平移向量。 关于RT的概念请参考本公司的客户端产品手册和计算机图形学科普知识。 由于此消息非常频繁，仅在scansoftwaresdk.ini中配置showCurrentRT=1时才会启用显示以及日志。无论是否启用显示，消息都正常发送。 |

如果希望直接以ZeroMQ协议的方式接收SDK消息，请参考本产品ZeroMQ协议的说明文档。这里仅进行简要描述，从11399端口接收Zmq协议上述消息即可。

  - 发送命令

Sn3DSendMessage

发送命令给SDK

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSendMessage( HSN3DSDKSERVICE pService, const char* szVersion, const char* szMsgType, const char* szZMQTopic, const char* pMsg, size_t stLen, char* pResult, size_t* pstResultLen );

Parameters

hService

[in] 设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

szVersion

[in] 协议版本号，目前为”2.0”

szZMQTopic

[in] ZMQ的主题，目前不限制，传入非空字符串即可，特殊情况请参阅FreeScan设备支持的命令中说明

pMsg

[in] 要发送的命令数据，json格式字符串，包含需要SDK处理的命令

stLen

[in] pMsg的字节长度

pResult

[in] SDK返回的文本串，这个串仅代表SDK收到了发送的消息，具体业务结果是通过回调函数返回的，回调函数请参考注册回调函数。

pstResultLen

[in/out] pResult的字节长度，输入时表示调用者开辟的pResult缓冲区字节数，输出的时候表示SDK实际返回的字节数。

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1 pResult缓冲区当前版本准备256字节即可。

2 pMsg是json格式，编码格式为UTF-8，因此如果您要使用中文，请确保中文字符被正确编码。

  - FreeScan设备支持的命令

FreeScan设备包括FreeScan UE、FreeScan UE Pro以及FreeScan Combo设备。命令以json串方式发送。

| json串 | 含义 | 参数及备注 |
| --- | --- | --- |
| {"cmd":"new", "mode":0, "fileDir":"D:/myproject"} | 新建工程 | "mode"表示扫描模式，参考扫描模式 |
|  |  | "fileDir"新建工程所在的文件夹 |
| {"cmd":"openProject", "ScanType":"LASER", "fileDir":"D:/myproject", "fileName":"5.sln_laser_uep"} | 打开工程 | "ScanType"表示扫描模式，这里用字符串表示，"LASER"表示激光工程，"IR"表示红外工程 |
|  |  | "fileDir"工程所在的文件夹 |
|  |  | "fileName"工程文件名 |
| {"cmd":"scan", "method":"scanCtrl"} | 开始扫描 | 如果启用了预扫功能，这个命令可以表示开始预扫 |
| {"cmd":"pause", "method":"scanCtrl"} | 暂停扫描 |  |
| {"cmd":"delete", "method":"scanCtrl"} | 删除扫描 | 清空目前扫描的数据 |
| {"cmd":"stop", "method":"scanCtrl"} | 结束扫描 | 扫描点云模式，这个功能和暂停扫描相同，但是扫描框架点模式，这个功能还表示结束扫描并优化结果 |
| {"cmd", "saveScanDataToSrvCmd"},{"prjNameList", [“project1”]},{"saveFolder", “D:/pointcloud”}, {"saveAscFile",true},{"saveP3File", false},{"saveTbFile", false} | 保存点云 | "prjNameList"工程列表名，工程列表可以根据创建工程后的回调消息获取。请参考FreeScan设备支持的消息 |
|  |  | "saveFolder"保存数据的文件夹 |
|  |  | "saveAscFile"是否保存asc格式文件 |
|  |  | "saveP3File"是否保存p3格式文件 |
|  |  | "saveTbFile"是否保存tb格式文件 |
| {“value”:true} | 准备封装 | 该命令的topic必须为"meshPostProcess" |
|  |  | "value"true表示优化封装，否则表示非优化封装 |
| {"cmd": "apply", "method":"apply", "fileter_level": 5, "remove_small_floating_parts":true, "max_trianlges_ischeck": true, "max_trianlges_value":-1, "fill_small_hole_ischeck", true, "fill_small_hole_value", -1, "remove_spike_ischeck", true, "marker_hole_filling_ischeck", true, "isRememberChoice", false | 开始封装 | "fileter_level"滤波等级 |
|  |  | "remove_small_floating_parts", true表示删除小杂片，false表示不删除 |
|  |  | "max_trianlges_ischeck", true表示开启最大三角面片数限制 |
|  |  | "max_trianlges_value"最大三角面片数，-1表示不限制 |
|  |  | "fill_small_hole_ischeck", true表示补小洞 |
|  |  | "fill_small_hole_value"，小洞周长，超过此周长则认为是大洞，不补，-1表示不补小洞 |
|  |  | "remove_spike_ischeck"，true表示去小尖刺 |
|  |  | "marker_hole_filling_ischeck", true表示进行标志点补洞 |
|  |  | "isRememberChoice", true表示记住选择，SDK通常每次都指定参数，所以该选项对SDK无意义 |
| {"cmd": "undoMesh"} | 取消封装 | 取消本次封装效果，如果不满意封装效果想修改参数重新封装可调用此接口 |
| {"cmd": "confirmMesh"} | 确认封装 |  |
| {"fileName":"mymesh", "folderPath":"d:/test2”, "format":"001000000", "method":"save", "postpageVisible":1, "saveAscFile":0, "saveStlFile":1, "saveObjFile":0, "savePlyFile":0, "saveP3File":0, "save3MfFile":0, "saveTxtFile":0, "saveCsvFile":0} | 保存封装 | "fileName"保存文件名 |
|  |  | "folderPath"保存文件所在文件夹路径 |
|  |  | "format"文件类型(可自定义，需和下面asc等标志位一致) |
|  |  | "saveAscFile"保存Asc文件，对应format[0] |
|  |  | "saveStlFile"保存Stl文件，对应format[2] |
|  |  | "saveObjFile"保存Obj文件，对应format[3] |
|  |  | "savePlyFile"保存Ply文件，对应format[4] |
|  |  | "saveP3File"保存P3文件，对应format[5] |
|  |  | "save3MfFile"保存3Mf文件，对应format[0] |
|  |  | "saveTxtFile"保存Txt文件，对应format[6] |
|  |  | "saveCsvFile"保存Csv文件，对应format[7] |
| {"cmd": "setLaserGrade2", "index": 0} | 设置激光线类型 | "index"需要区分设备，对于UE Pro设备0表示26线，1表示5线，2表示单线。对于Combo设备0表示26线，1表示7线，2表示单线 |
| {"cmd": "setScanObject2", "index": 0} | 设置扫描物体类型 | "index",0表示普通设备，1表示反光设备，2表示黑色设备。注意：2即将弃用 |
| {"cmd": "changeBrightStep2", "index": 0} | 设置扫描点云亮度等级 | "index"亮度等级，和客户端扫描控制面板上的亮度滑动条位置对应 |
| {"cmd": "changeBrightRadio2", "index": 0} | 设置框架点/摄影测量亮度级别 | "index",0表示低亮度，1表示中亮度，2表示高亮度，和客户端扫描控制面板上亮度选项单选框对应 |
| {"cmd": "setScanMode2", "ScanMode": 0} | 设置扫描模式 | Combo设备专用接口 "ScanMode", SNSDK_SCANMODE_LASER表示激光扫描，SNSDK_SCANMODE_INFRARED表示红外扫描，参考扫描模式 |
| {"cmd": "loadFramework", "FileName": "d:/test/fram.p3”} | 加载框架点 | "FileName"框架点文件名，通常是p3文件 |
| {"cmd": "setProjectType2", "index": 0} | 设置扫描项目类型 | "index", 0表示扫描框架点，1表示扫描网格，2表示摄影测量 |
| {"cmd": "setPointDist2", "index": 2} | 设置点距 | "index"对应客户端扫描控制面板上的点距对应位置 |
| {"cmd": "setIsHighSpeed2", "high": true} | 设置是否开启高速模式 | "high", true表示开启高速模式 |
| {"cmd": "setIsStrongLight2", "strong": true} | 设置是否开启强光模式 | "high", true表示开启强光模式 |
| {"cmd": "setIsQualityColor2", "color": true} | 设置是否开启颜色质量指示 | "color", true表示开启颜色质量指示 |
| {"cmd": "setIsIncFramework2", "increase": true} | 设置是否开启增量框架点 | "increase", true表示开启增量框架点 |
| {"cmd": "enterScanPage2"} | 进入扫描页面 | FreeScan UE/UE Pro设备对应新建/打开工程界面，Combo设备对应选择激光/红外界面 |
| {"cmd": "setCalibMode2", "mode":0} | 进入标定页面 | "mode", 0表示出厂标定，1表示快速标定。通常仅需要快速标定 |
| {"cmd": "loadScanSoftSetting"} | 获取扫描软件配置信息 | 配置结果通过的回调消息返回。请参考FreeScan设备支持的消息 |
| {"cmd": "setRulerFileList2", "list":["d:/ruler/931-932.pgf", "777-778.pgf"]} | 设置标尺文件 | "list"标尺文件列表 |

如果希望直接以ZeroMQ协议的方式发送SDK命令，请参考本产品ZeroMQ协议的说明文档。这里仅进行简要描述，向11398端口使用Zmq协议发送上述命令即可。

设置标定模式

Sn3DSetCalibMode

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSetCalibMode( HSN3DSDKSERVICE pService, int iMode );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

iMode

[in]标定模式 0表示快速标定，1表示出厂标定

Return Values

参考错误码定义

Remarks

iMode实际编码可以考虑使用SNSDK_CALIBMODE_QUICK以及SNSDK_CALIBMODE_FACTORY宏。

开始标定

Sn3DCaliSnapImage

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DCaliSnapImage( HSN3DSDKSERVICE pService )

Parameters

pService

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

开始标定后，SDK会发送消息告知调用者标定的状况，参阅FreeScan设备支持的消息。

结束标定

Sn3DStopCalib

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DStopCalib( HSN3DSDKSERVICE pService, int iMode )

Parameters

pService

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

iMode

[in]标定模式 0表示快速标定，1表示出厂标定

Return Values

参考错误码定义

Remarks

iMode实际编码可以考虑使用SNSDK_CALIBMODE_QUICK以及SNSDK_CALIBMODE_FACTORY宏。结束标定的含义是终止当前标定，SDK仍处于标定初始化模式。

新建工程

Sn3DNewProject

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DNewProject( HSN3DSDKSERVICE pService, LPNewProject newProject );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

newProject

[in]新建工程的控制结构体

对于FreeScan来说，仅使用szSlnDirPath和iScanMode。其中szSlnDirPath表示新建工程所在的文件夹。iScanMode可以取SNSDK_SCANMODE_LASER（激光扫描）、SNSDK_SCANMODE_SPECKLE（散斑扫描）、SNSDK_SCANMODE_INFRARED（红外扫描）。

Return Values

参考错误码定义

设置扫描参数

Sn3DSetScanPars

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSetScanPars( HSN3DSDKSERVICE pService, LPScanPars scanPars );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

scanPars

[in]扫描参数 扫描参数结构体指针，结构含义参考ScanPars扫描参数结构体。

Return Values

参考错误码定义

Remarks

对于FreeScan设备来说，仅使用了scanPointCloud、scanMarkers、scanPhotographic。其他成员的功能，FreeScan使用其他接口实现。

设置激光线等级

Sn3DSetLaserGrade

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSetLaserGrade( HSN3DSDKSERVICE pService, int index );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

index

[in]激光线等级索引。对于UEPro设备0表示26线、1表示5线、2表示1线，和客户端界面对应。

Return Values

参考错误码定义

Remarks

对于不同的设备，等级索引具有不同的含义，不过这个索引和客户端软件的界面是对应的。

设置是否增量框架点

Sn3DSetIsIncFramework

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSetIsIncFramework( HSN3DSDKSERVICE pService, bool bInc );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

bInc

[in]增量框架点开关，为true表示启用增量框架点，false表示禁用增量框架点。

Return Values

参考错误码定义

开始扫描

Sn3DStartScan

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DStartScan( HSN3DSDKSERVICE pService );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

对于FreeScan来说，根据客户端的配置，如果启用了预扫，那么开始预扫也是此方法。

暂停扫描

Sn3DPauseScan

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DPauseScan( HSN3DSDKSERVICE pService );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

对于FreeScanUEPro设备来说，点云模式暂停扫秒和结束扫描（非优化）等价。

取消扫描

Sn3DCancelScan

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DCancelScan( HSN3DSDKSERVICE pService );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

取消扫描的同时会删除已有的扫描数据，建议在调用前弹出提示框提醒客户。

结束扫描

Sn3DEndScan

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DEndScan( HSN3DSDKSERVICE pService );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

此方法有其他设备对应的重载版本，这里仅介绍了FreeScan设备使用的版本。

应用封装

Sn3DMesh

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DMesh( HSN3DSDKSERVICE pService, LPFreeScanMeshPar pParam );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

pParam

[in]封装结构 参阅FreeScanMeshPar封装参数结构体

Return Values

参考错误码定义

确认封装

Sn3DConfirmMesh

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DConfirmMesh( HSN3DSDKSERVICE pService );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

保存封装

Sn3DSaveMesh

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSaveMesh( HSN3DSDKSERVICE pService, LPFreeSaveMeshPar pParam );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

pParam

[in]保存格式结构 参阅FreeSaveMeshPar保存封装结构体

Return Values

参考错误码定义

设置扫描模式

Sn3DSetScanMode

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSetScanMode( HSN3DSDKSERVICE pService, int iMode );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

pParam

[in]iMode 设置扫描模式，参阅扫描模式宏定义

Return Values

参考错误码定义

进入扫描页面

Sn3DEnterScanPage

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DEnterScanPage( HSN3DSDKSERVICE pService );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

对于FreeScan来说，对应的客户端页面是“新建/打开”工程页面。

进入扫描模式页面

Sn3DEnterScanModePage

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DEnterScanModePage( HSN3DSDKSERVICE pService );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

Return Values

参考错误码定义

Remarks

对于FreeScan来说，对应的客户端页面是“激光/红外”工程页面。

设置亮度等级页面

Sn3DChangeBrightStep

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DChangeBrightStep( HSN3DSDKSERVICE pService, int iIndex );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

index

[in]亮度等级索引。不同设备可能有所差异，对于FreeScanUE Pro设备来说，一共有18级，可以传入的值为0-17。

Return Values

参考错误码定义

设置是否高速扫描模式

Sn3DSetIsHighSpeed

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSetIsHighSpeed( HSN3DSDKSERVICE pService, bool bIsHigh );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

bIsHigh

[in]高速模式开关，为true表示启用高速扫描模式，false表示禁用高速扫描模式。

Return Values

参考错误码定义

设置扫描对象类型

Sn3DSetScanObject

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DSetScanObject( HSN3DSDKSERVICE pService, int iIndex );

Parameters

handle

[in]设备句柄 Sn3DInitialize返回的设备句柄

iIndex

[in]对象类型索引，对于不同的设备、不同的扫描模式可能有所不同，对于FreeScanUE Pro设备来说，0表示普通物体，1表示反光物体。参阅物体对象类型宏定义。

Return Values

参考错误码定义

Remarks

有些模式用2表示黑色物体。

# 共享内存解析

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DRegisterSceneDataCallback( Sn3DSceneDataCallBack pfCallBack, void* pUserData );

Parameters

Sn3DSceneDataCallBack

[in] 场景数据回调

pUserData

[out] 注册时传入的用户数据

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1  此函数作用是注册场景数据更新回调函数pfCallback；

2  扫描到三维数据后，将不断触发回调函数pfCallback；

3  调用时机建议在开启扫描后。

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DGetSceneData( LPSN3D_SCENE_DATA sceneData );

Parameters

sceneData

[out] 场景数据

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1  此函数作用是获取场景数据；

2  每一次回调中需要调用两次，第一次为分配内存，第二次可以从共享内存中获取场景数据；

3  SDK通过共享内存传输点云网格等场景数据。分配内存大小为结构体数组长度*sizeof(结构体大小);

4  请注意分配内存也需要对应释放内存，防止内存泄露;

5 扫描时会传输当前标志点pCurrentMarkers、整体标志点pWholeMarkers、当前点云pCurrentCloud、整体点云pWholeCloud、旋转矩阵平移向量aCurrentCloudRt和增量网格mIncreaseMesh。暂停扫描完成后会传输整体网格mMesh。封装完成后会传输封装网格mMesh;

示例： void CALLBACK SDKWrapperSceneDataCallBack(void* pUserData) { SN3D_SCENE_DATA sceneData; memset(&sceneData, 0, sizeof(SN3D_SCENE_DATA)); getSceneData(&sceneData);//首次调用，不传输数据，通知即将发送数据大小 //分配内存**************************** sceneData.pWholeMarkers = new SN3D_MARKER[sceneData.nWholeMarkersCount]; sceneData.pCurrentMarkers = new SN3D_MARKER[sceneData.nCurrentMarkersCount]; sceneData.pCurrentCloud.pPointCoords = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.nCurrentCloudCount]; sceneData.pCurrentCloud.pPointNormals = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.nCurrentCloudCount]; sceneData.pCurrentCloud.pPointColors = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.nCurrentCloudCount]; sceneData.pWholeCloud.pPointCoords = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.nWholeCloudCount]; sceneData.pWholeCloud.pPointNormals = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.nWholeCloudCount]; sceneData.pWholeCloud.pPointColors = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.nWholeCloudCount]; sceneData.mMesh.pMeshPoint = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.mMesh.nMeshpointCount]; sceneData.mMesh.pMeshNormal = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.mMesh.nMeshNormalCount]; sceneData.mMesh.pMeshTriFaceId = new SN3D_TRI_FACE[sceneData.mMesh.nMeshTriFaceIdCount]; sceneData.mMesh.pMeshTextureId = new SN3D_TRI_FACE[sceneData.mMesh.nMeshTextureIdCount]; sceneData.mMesh.pTextureUV = new SN3D_UVCOORD[sceneData.mMesh.nTextureUVCount]; size_t imageSize = sceneData.mMesh.mImage.width*sceneData.mMesh.mImage.height*sceneData.mMesh.mImage.channel; sceneData.mMesh.mImage.data = new unsigned char[imageSize]; sceneData.mIncreaseMesh.pVertex = new SN3D_POINT_DATA[sceneData.mIncreaseMesh.nVertexCount]; sceneData.mIncreaseMesh.pMeshTriFaceId = new SN3D_TRI_FACE[sceneData.mIncreaseMesh.nMeshTriFaceIdCount]; sceneData.mIncreaseMesh.pWeightSet = new float[sceneData.mIncreaseMesh.nVertexCount]; //**************************** getSceneData(&sceneData);//第二次调用，传输数据 //释放内存**************************** delete sceneData.pWholeMarkers ; delete sceneData.pCurrentMarkers ; delete sceneData.pCurrentCloud.pPointCoords; delete sceneData.pCurrentCloud.pPointNormals; delete sceneData.pCurrentCloud.pPointColors; delete sceneData.pWholeCloud.pPointCoords; delete sceneData.pWholeCloud.pPointNormals; delete sceneData.pWholeCloud.pPointColors; delete sceneData.mMesh.pMeshPoint ; delete sceneData.mMesh.pMeshNormal ; delete sceneData.mMesh.pMeshTriFaceId; delete sceneData.mMesh.pMeshTextureId; delete sceneData.mMesh.pTextureUV; delete sceneData.mMesh.mImage.data; delete sceneData.mIncreaseMesh.pVertex ; delete sceneData.mIncreaseMesh.pMeshTriFaceId; delete sceneData.mIncreaseMesh.pWeightSet; //**************************** } registerSceneDataCallback(SDKWrapperSceneDataCallBack, this);//注册回调

# 视频数据解析

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DInstallGetImagasCallBack( Sn3DGetImagesCallBack imageCallback, void* owner );

Parameters

imageCallback

[in] 视频回调函数

owner

[in] 类this指针

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1  注册视频回调函数imageCallback；

2  建议在扫描开启后注册回调；

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DStartProcessVideoData( );

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1  开启视频流，成功返回0；

SDKCWRAPPER_API int WINAPI Sn3DStopProcessVideoData( );

Return Values

参考错误码定义

Remarks

1  结束视频流，成功返回0；

示例： #include<opencv2/opencv.hpp> void CALLBACK SDKWrapperVideoCallback(int camId, const unsigned char * data, int width, int height, int channel, void* pUserData) { //解析视频流当前帧，data为当前帧数据指针，width为图像宽，height为图像高，channel为图像通道 cv::Mat image; if (channel == 3)cv::Mat img(height, width, CV_8UC3, data); else if (channel == 1)cv::Mat img(height, width, CV_8UC1, data); if (camId == 0)cv::imshow("leftImage", img);//camid=0为左图像 else if (camId == 1)cv::imshow("RightImage", img);//camid=1为右图像 cv::waitKey(0); return; } installGetImagasCallBack(SDKWrapperVideoCallback, this);//注册视频流回调 Sn3DStartProcessVideoData();//开启视频流 //... Sn3DStopProcessVideoData();//结束视频流

# 注意事项

先临三维SDK2.0支持的设备比较多，不同设备的接口也存在一些差异，如果遇到文档和Demo代码中不一致的地方请以Demo代码为准。

SDK2.0由于功能的需要，对于涉及文件名的相关操作仅支持英文。后续版本会加入对不同语言的支持。

有任何疑问请和本公司联系：support@shining3d.com。